Introduction:

L’électrocardiogramme (ECG) est un examen fondamental permettant d’analyser l’activité électrique du cœur à partir des variations de potentiel enregistrées lors de la dépolarisation et de la repolarisation du muscle cardiaque.

Il fournit des informations essentielles sur le rythme, la conduction et la fonction cardiaque.

Objectif :

Dans ce travail pratique, le but d’exploiter les tracés électrocardiographiques est :de calculer la fréquence cardiaque, mesurer l’amplitude des différentes ondes (P, Q, R, S et T) et vérifier la loi d’Einthoven (DII = DI + DIII).

Ensuite détermier l’axe électrique du cœur et précisé sa position dans le plan frontal, avant de procéder à l’interprétation globale du tracé pour évaluer la normalité du rythme et de la conduction cardiaque

Méthodologie :

Dans ce travail pratique, des tracés électrocardiographiques des dérivations DI, DII et DIII ont été fournis par l’enseignant.

L’objectif était d’effectuer une analyse des tracés afin de comprendre les différentes phases du cycle cardiaque et d’évaluer les paramètres électriques du cœur.

À partir des tracés, nous avons :

- Calculé la fréquence cardiaque à l’aide de la distance entre deux ondes R successives .

- Mesuré l’amplitude des différentes ondes (P, Q, R, S, T) en millimètres, puis converties en millivolts.

- Vérifié la loi d’Einthoven (DII = DI + DIII) pour s’assurer de la cohérence des dérivations .

- Déterminé l’axe électrique du cœur à partir des amplitudes nettes dans DI et DIII.

Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux valeurs physiologiques normales afin d’interpréter l’état du rythme et de la conduction cardiaque.

Résultats :

• Calcule de fréquence cardiaque : on mesure la distance entre deux ondes R consécutives (intervalle R-R): présente 1 battement>2cm.

1cm>0,4s

2cm>X.                      X=0,4×2=0,8s

1 bat>0,8s.                                                      Fc=75bat/min

X’>60s(1min).           X’=60/0,8=75bat.

.

Interprétation et discussion des résultats :

•Le tracé ECG étudié montre une activité électrique régulière avec une fréquence cardiaque d’environ 75 bat/min,ce qui correspond à rythme sinusal normal(60>100 bat/min) .

• Les amplitude des ondes P,QRS,T se situent dans les valeurs physiologiques:

- Onde P: visible,de faible amplitude (0,1 à 0,2mV) traduisant une dépolarisation normale des oreillettes (0,05 > 0,25mV).

- QRS: présente une forme régulière et une amplitude correspondant à une dépolarisation ventriculaire normale(0,5 > 2 mV).

- Onde T: polarité négative et amplitude modérée (0,2_0,4mV) témoigne d’une repolarisation ventriculaire normale ( 0,2> 0,5mV).

• La loi d’Einthoven est respectée confirmant la validité du tracé enregistré.

• L’étude vectorielle des trois dérivations montre un axe électrique du cœur oriente à +60°,ce qui correspond à une position cardiaque normale (intermédiaire).

Conclusion :

Ce travail pratique nous a permis de nous familiariser avec la lecture et l’interprétation d’un électrocardiogramme standard.

L’analyse des tracés a révélé une fréquence cardiaque normale d’environ 75 battements par minute, des ondes régulières et bien individualisées, ainsi qu’une loi d’Einthoven respectée et un axe électrique du cœur orienté à +60°, correspondant à une position normale.

L’ensemble de ces observations traduit un fonctionnement cardiaque harmonieux, confirmant la valeur diagnostique et physiologique essentielle de l’ECG dans l’évaluation de l’activité électrique du cœur.